Установить PACTware

Как установить?

- Зайти в раздел загрузки на официальном сайте PACTware.

- Выбрать, откуда скачать. Например, VEGA

- В поиске по загрузкам ввести “PACTware” и выбрать “DTM Collection and PACTWARE”

- Перейти в  раздел “software” – “PACTware 6.1”

- Выбрать интересующую версию и начать загрузку

- Распаковать и следовать инструкциям установщика

- В инструкции будет описана PACTware 6.1, но DTM работает и на предыдущих версиях

- Перед использованием DTM нужно установить драйвер для HART-модема

- Скачается zip-файл, распаковать и запустить Setup.exe (тип установки: полный)

Установить DTM МИДА

- В отправленном установщике DTM запустить Setup.exe

- Следовать инструкциям установщика (тип установки: полный)

- После всех установок перезагрузить компьютер

- Запустить PACTware 6.1

- Создать новый проект

- Нажать на 3 точки в правом углу и нажать на “Обновить каталог приборов”

- Подключить HART Communication, нажав на “+”

- Изменить COM-порт (двойной клик)

- Нажать «Apply», затем «ОК»

- Подключить датчик, нажав на “+”

- Нажать правой кнопкой мыши на значок датчика и нажать “Подключить”

- Опять нажать на датчик и выбрать Параметры – Параметрирование онлайн

- DTM успешно работает

- Чтобы изменить переменную, нужно ввести нужное значение и нажать “Enter”